| Qtd | Componente | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 Bluetooth 30 pinos CH340 USB-C | DevKit 30 pinos (não S3 / não 38 pinos) |
| 1 | Placa de expansão ESP32 30 pinos (bornes + alimentação) | Substitui protoboard frouxa |
| 1 | TCA9548A (mux I2C 8 canais) | 3× VL53L1X no mesmo endereço |
| 1 | Módulo relé 1 canal, bobina 5 V, com opto + bornes | Cortar de fato o comando de SUBIDA (contatos secos). Contatos ≥ 10 A @ 30 V DC (ou compatível com o circuito de comando 12/24 V da máquina) |
| 1 | Buzzer ativo 5 V | Alarme sonoro |
| 2 | Transistor NPN 2N2222 (ou BC547) | Driver do buzzer (+ reserva) |
| 1 | Kit resistores (220 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ) | LEDs, base do transistor, pull-ups |
| 1 | LED verde 5 mm | Estado livre |
| 1 | LED amarelo 5 mm | Atenção |
| 1 | LED vermelho 5 mm | Alerta |
| 1 | LED azul 5 mm | Bloqueio |
| 2 | Botão tátil | ACK + teste diário |
| 1 | Fonte 5 V / 2 A (USB parede) ou buck 7–24 V → 5 V | Alimentação do núcleo (bobina do relé em 5 V) |
| 1 | Fusível 1 A + suporte (ou polyfuse) | Proteção de alimentação do ESP |
| 1 | Cabo USB-C | Programar o ESP32 |

| Qtd | Componente | Observação |
| --- | --- | --- |
| 3 | VL53L1X (módulo breakout) | Ponta_A, Meio, Ponta_B |

| Qtd | Componente | Observação |
| --- | --- | --- |
| 12 m | Cabo Cat5e ou Cat6 | I2C + 3V3/GND; Ponta_B com laço de folga ≥ ~0,9 m |
| 8 pares | Conector JST-XH 4 vias (ou GX12 / borne 4 vias) | Margem para 3 sensores + sobra |
| 1 kit | Espaguete / heat shrink | Proteção mecânica |
| 1 kit | Abraçadeiras | Fixação no rail |
| 1 rolo | Fita 3M / clamps de trilho | Fixar módulos no guarda-corpo |
| 2 m | Cabo flexível 0,5–1,0 mm² + bornes/conector desconectável | Ligação provisória do contato do relé no fio de subida da máquina |

| Qtd | Componente | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caixa plástica IP65 (~100×68×50 mm ou maior) | ESP + mux + relé |
| 3 | Prensa-cabo PG7 ou PG9 | Entrada/saída de cabos |

| Qtd | Componente | Quando |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extensor I2C (PCA9615 ou P82B715) | Cabo > ~1,5–2 m ou I2C instável |
| 3 | Mini housing IP65 + cover IR-pass | Chuva/poeira nos ToF |
| 3 | Capuz / viseira (impressão 3D PETG) | Sombra anti-sol + gotejamento |
| 1 | Protoboard mini | Só se NÃO usar a placa de expansão |
| 1 | Relé industrial trilho DIN 24 V (contato auxiliar) | Se o módulo SRD 5 V for fraco demais para o circuito real da máquina — bobina via transistor/módulo a partir do ESP |